📑 BÁO CÁO KỸ THUẬT: CẬP NHẬT & TỐI ƯU HỆ THỐNG EPU IOT WORKSPACE

Dự án: Remote Embedded Programming Lab (EPU Tech)

Người thực hiện: Hà Quang Chương

Thời gian hoàn thành: 28/12/2025

Trạng thái: ✅ Hoạt động ổn định (Stable)

I. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ XỬ LÝ (BACKEND & DOCKER)

1. Nhận diện sai thiết bị (ESP32-CAM vs ESP8266)

- Vấn đề: Hệ thống chỉ dựa vào Driver USB (CH340/CP2102) nên không phân biệt được các board dùng chung chip giao tiếp. ESP32-CAM thường bị nhận nhầm là Generic ESP8266.

- Giải pháp: Triển khai thuật toán "Smart Scan".

- Chi tiết kỹ thuật:

  - Cập nhật hàm get_serial_ports_api trong app.py.

  - Thực thi lệnh esptool.py chip_id trực tiếp trong Docker Container để hỏi thông tin từ CPU của mạch.

  - Tự động gán tên "AI Thinker ESP32-CAM (Auto-Detected)" và FQBN chuẩn nếu phản hồi là chip ESP32.

2. Lỗi nạp code (Upload Failed: No module 'serial')

- Vấn đề: Môi trường Python bên trong Docker thiếu thư viện giao tiếp cổng COM.

- Giải pháp: Tự động hóa việc cài đặt dependency khi khởi tạo User.

- Chi tiết kỹ thuật:

  - Sửa script setup_container.sh được sinh ra bởi app.py.

  - Thêm lệnh: pip3 install pyserial esptool --break-system-packages.

3. Kết nối Terminal không ổn định (Disconnect liên tục)

- Vấn đề: Kết nối SSH qua mạng (đặc biệt là qua Ngrok) bị ngắt do timeout hoặc mất gói tin.

- Giải pháp: Cấu hình cơ chế Keep-Alive.

- Chi tiết kỹ thuật:

  - Bổ sung vào file cấu hình SSH (/etc/ssh/sshd_config) trong container:

    - ClientAliveInterval 30: Gửi tín hiệu duy trì mỗi 30s.

    - TCPKeepAlive yes: Giữ kết nối TCP.

4. Lỗi 404 khi gửi lại OTP (/api/resend-otp)

- Vấn đề: Thiếu Route xử lý API gửi lại mã xác thực.

- Giải pháp: Viết mới API Route.

- Chi tiết kỹ thuật:

  - Thêm hàm resend_otp_api vào app.py.

  - Xử lý logic kép: Lấy email từ Session (nếu đang đăng ký) hoặc từ Database (nếu đang đăng nhập) để gửi lại mail.

5. Lộ file hệ thống trong thư mục User

- Vấn đề: Các file nhạy cảm hoặc file rác (setup_container.sh, .bashrc, .local...) hiển thị trên cây thư mục Web IDE.

- Giải pháp: (1) Dọn rác triệt để & (2) Bộ lọc API (Blacklist).

- Chi tiết kỹ thuật:

  - Cập nhật hàm ensure_user_container: Thêm lệnh os.remove() để xóa file script ngay cả khi container đang chạy.

  - Cập nhật hàm list_files_api: Thêm danh sách HIDDEN_SYSTEM_FILES để API lờ đi các file này, không gửi về Frontend.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ XỬ LÝ (FRONTEND - UI/UX)

1. Cửa sổ Serial Monitor không di chuyển được

- Vấn đề: Xung đột CSS (thuộc tính right: 20px) khiến Javascript không thể cập nhật vị trí left khi kéo thả. Ngoài ra, hàm kích hoạt kéo thả chưa được gọi khi mở cửa sổ.

- Giải pháp: Viết lại logic Drag & Drop.

- Chi tiết kỹ thuật:

  - Update hàm makeDraggable: Tự động gỡ bỏ right: unset và tính toán lại tọa độ left/top ngay khi bắt đầu kéo chuột.

  - Thêm lệnh gọi makeDraggable(serialWindow) vào hàm toggleSerialMonitor.

2. Danh sách cổng hiển thị khó nhìn

- Vấn đề: Địa chỉ cổng (/dev/ttyUSB0) hiển thị to hơn tên mạch.

- Giải pháp: Đảo ngược vị trí hiển thị.

- Chi tiết kỹ thuật:

  - Sửa hàm refreshPorts trong user.html.

  - Đưa tên Board lên trên (in đậm), địa chỉ cổng xuống dưới (nhỏ, mờ opacity: 0.6). Thêm icon <i class="fa-solid fa-microchip">.

3. Icon file hiển thị lỗi (Hình ô vuông)

- Vấn đề: Thư viện FontAwesome phân biệt fa-brands và fa-solid, code cũ gán nhầm class.

- Giải pháp: Mapping lại icon chính xác.

- Chi tiết kỹ thuật:

  - Sửa hàm getFileIcon. Phân loại rõ: .js/.html dùng fa-brands, .ino/.sh dùng fa-solid.

III. TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG (OPTIMIZATION)

Kỹ thuật Volume Mapping (Chống tải lại dữ liệu)

Đây là cải tiến quan trọng nhất về hiệu năng.

- Vấn đề cũ: Mỗi Container khi khởi tạo phải tải lại Core ESP32 (500MB - 1GB) từ internet -> Mất 10-15 phút khởi động.

- Giải pháp:

  - Tải bộ Core về máy chủ (Host) một lần duy nhất tại thư mục /home/toan/flask-kerberos-demo/esp32_core.

  - Sử dụng Docker Volume để "ánh xạ" thư mục này vào bên trong Container tại vị trí /root/.arduino15.

- Code thực hiện (app.py):

Python

"-v", "/home/toan/flask-kerberos-demo/esp32_core:/root/.arduino15"

- Kết quả:

  - Thời gian khởi tạo Container cho sinh viên: < 5 giây.

  - Tiết kiệm dung lượng ổ cứng và băng thông mạng triệt để.

IV. HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ & VẬN HÀNH

Để áp dụng toàn bộ các thay đổi trên, bác thực hiện đúng 3 bước sau:

- Khởi động lại Backend:

  - Tắt server cũ: Ctrl + C

  - Chạy lại: python3 app.py

- Làm mới Môi trường Docker (Bắt buộc):

  - Do script cài đặt (setup_container.sh) đã thay đổi, cần xóa container cũ để hệ thống tạo lại cái mới đúng chuẩn.

  - Lệnh: docker rm -f <tên-container-cũ> (Ví dụ: docker rm -f anh_yeu-dev).

- Làm mới Frontend:

  - Ra trình duyệt, nhấn tổ hợp phím Ctrl + F5 (hoặc Cmd + Shift + R) để xóa cache JS/CSS cũ và tải giao diện mới.

Kết luận: Hệ thống EPU IoT Workspace hiện tại đã hoàn thiện các chức năng cốt lõi, giao diện thân thiện, khắc phục triệt để các lỗi logic và đã sẵn sàng để triển khai sử dụng thực tế. Chúc các bạn sinh viên EPU có những giờ thực hành hiệu quả!